《食品安全国家标准 食品营养强化剂 酒石酸氢胆碱》（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

(一) 简要的起草过程

根据卫计委食品安全标准与监测评估司“食品安全国家标准制定、修订项目委托协议书（2016年）”（项目编号为spaq-2016-161），食品营养强化剂酒石酸氢胆碱被列入2016年食品安全国家标准制定计划项目。项目承担单位为中国食品发酵工业研究院。中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会共同组织该标准的制定工作。

标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会针对制定酒石酸氢胆碱食品安全国家标准的具体工作进行了认真研究，于2017年1月17日召开了标准启动会，组建了标准起草工作组，确定了总体工作方案，由中国食品发酵工业研究院负责起草标准文本及编制说明。

起草工作组首先查阅相关的国内外技术标准资料，在研究这些标准资料的基础上，结合目前国内市场产品的实际情况，初步确定了产品的质量技术指标和相应的试验方法，形成了标准草案。之后，工作组对标准草案进行了多次讨论研究，并对标准中采用的试验方法进行了验证。在上述工作的基础上，形成了行业内标准征求意见稿。

2017年7月开始，起草工作组将标准文本及编制说明的征求意见稿以信件及电子邮件的形式定向发给有关企业和专家，同时在单位网站上刊登了该标准的征求意见稿，广泛征求意见。标准起草工作组认真讨论研究了反馈的意见和建议，对标准文本及编制说明进行了修改和完善，形成了标准征求意见稿（公示稿），上报食品安全国家标准审评委员会秘书处。

（二）主要起草单位

本标准主要起草单位：中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会、河南工业大学等。

（三）主要起草人

本标准主要起草人：刘捷、殷广勇、许文玲、侯喜娟、程强、蔡伊志、刘钟栋、李惠宜、曹俊山、郝秀利、褚凤明、梅慧、康理、卫敏、李华、田云翼、齐原。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写，行业内征求意见，组织标准的研讨会及标准报送等。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本标准的各项技术内容主要是根据美国食品化学品法典（FCC Ⅷ），同时根据我国酒石酸氢胆碱产品的生产工艺、质量控制和检验水平等实际情况而制定。表1是国内外酒石酸氢胆碱质量标准中技术指标的对比情况，表2是国内外酒石酸氢胆碱质量标准中试验方法的对比情况。

表1 国内外酒石酸氢胆碱标准技术指标对比表

| 项目 |  | 本标准 | FCC Ⅷ |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官 |  | 白色晶体或结晶性粉末 | 白色易吸湿结晶性粉末 |
| 酒石酸氢胆碱含量（以干基计），% | ≥ | 98.0 | 98.0 |
| 水分，% | ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 灼烧残渣，% | ≤ | 0.1 | 0.1 |
| 1,4-二氧六环，mg/kg | ≤ | 10.0 | 通过试验 （相当于≤10 mg/kg） |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤ | 2.0 | 2 |

表2 国内外酒石酸氢胆碱标准试验方法对比表

| 项目 | 本标准 | FCC Ⅷ |
| --- | --- | --- |
| 鉴别 | 1. 红外光谱 2. 沉淀反应 3. 呈色反应 | 1. 红外光谱 2. 沉淀反应 3. 呈色反应 |
| 酒石酸氢胆碱含量（以干基计） | 高氯酸滴定，原理同FCC | 高氯酸滴定 |
| 水分 | GB 5009.3卡尔·费休法，原理同FCC | 卡尔·费休法 |
| 灼烧残渣 | 2g，800±25℃，原理同FCC | 2g，800±25℃ |
| 1,4-二氧六环 | GB/T 26388—2011 表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法，原理同FCC | 气相色谱法 |
| 铅（Pb） | GB 5009.75，原理同FCC | 火焰原子吸收光谱法 |

三、国内国际相关标准情况

经查询，美国食品化学品法典（FCC Ⅷ）公布了酒石酸氢胆碱的质量规格标准，作为本标准制定的主要参考。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。