食品安全国家标准

食品添加剂  (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺

（征求意见稿）

（征求意见稿）

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国国家卫生健康委员会

国家市场监督管理总局   发布

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品添加剂  (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺

- 1  范围

- 本标准适用于以(2S,5R)- 5-甲基-2-丙基-2-环己烷甲酰氯和4-氨基苯基乙酰胺为原料经化学反应制得的食品添加剂(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺。

- 2  化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

- 2.1 化学名称

(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺

- 2.2 分子式

C19H28N2O2

- 2.3 结构式

2.4 相对分子质量

316.45（按2018年国际原子相对质量）

- 3.技术要求

- 3.1 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将试样置于白纸上，用目测法观察。 |
| 状态 | 结晶状固体 |  |
| 香气 | 凉的气息 | GB/T 14454.2 |

- 3.2 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺含量，w/%≥ | 95 | 附录A |
| 熔点（℃） | 210~225 | GB/T 14457.3 |

附  录  A

(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺含量的测定

A.1  仪器和设备

A.1.1  色谱仪：按GB/T 11538-2006中第五章的规定。

A.1.2  柱：毛细管柱。

A.1.3  检测器：氢火焰离子化检测器。

A.2  测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538-2006中10.4测定含量。

试样制备：称取本品0.2g溶于10mL乙醇中，摇匀备用。

A.3  重复性及结果表示

按GB/T 11538-2006中11.4规定进行。

食品添加剂(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺气相色谱图（面积归一化法）参见附录B。

附  录  B

食品添加剂(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺气相色谱图

（面积归一化法）

B.1  食品添加剂 (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺气相色谱图

食品添加剂(2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺气相色谱图见图B.1

图B.1食品添加剂 (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2-氧代乙基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺

气相色谱图

B.2  操作条件

B.2.1  柱：毛细管柱，长50m，内径0.32mm。

B.2.2  固定相：甲基硅。

B.2.3  膜厚：0.5μm。

B.2.4  色谱炉温度：75℃恒温10min；然后线性程序升温，从75℃—220℃，速率2℃/分钟。

B.2.5  进样口温度：进样口温度250℃。

B.2.6  检测器温度：检测器温度250℃。

B.2.7  检测器：氢火焰离子化检测器。

B.2.8  载气：氮气。

B.2.9  柱前压：60kPa。

B.2.10 进样量：约0.2μL

B.2.11 分流比：100：1