《食品安全国家标准食品中乙酰磺胺酸钾的测定》

（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况

受国家卫生与计划生育委员会食品安全标准与监测评估司（原卫生部食品安全综合协调与卫生监督局）委托，按照《2012年卫生标准制（修）订项目委托协议书》要求，编制组承担了《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》的制修订工作（项目编号： spaq-2012-69）。

本标准修订起草单位为中国食品药品检定研究院，起草人：张庆生、宋钰、冯克然、高家敏、刘婷、董喆。

标准制修订工作任务下达后，中国食品药品检定研究院成立由技术人员组成的标准编制小组，全面负责标准的研制计划和工作安排，主要工作包括：收集相关资料、方法实验研究及方法的验证工作。标准研制小组成员根据编制组根据国家卫生计生委《卫生标准制（修）订项目委托协议书》要求，在广泛收集国内外相关方法、标准和文献资料及GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》的基础上，结合实际情况及食品安全标准的限量现状进行制修订，修订后的标准名称为《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》。

二、标准的重要内容及主要修改情况

《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》是在GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》的基础上进行制修订的。修订后的标准采用高效液相色谱-二极管阵列检测器进行检测，方法简单快速、特异性强、重现性好，食品中常见的防腐剂、甜味剂等均不影响乙酰磺胺酸钾的测定。

针对线性实验、方法的检出限和定量限测定、空白样品加标回收实验和实际样品测定进行了方法学验证，验证结果表明：乙酰磺胺酸钾的线性范围在0.2 mg/L～100 mg/L之间；不同食品中乙酰磺胺酸钾的检出限在0.33 mg/kg～4.5 mg/kg之间，定量限在1 mg/kg～13 mg/kg之间；空白样品加标（定量限水平和最大使用量水平）回收率在85.6%～101.1%之间，日内精密度在0.2%～3.9%之间，日间精密度在0.4%～4.3%之间。

起草单位组织三家实验室进行了协同性验证实验。各验证实验室针对方法的线性范围、检出限和定量以及实际样品测定均得到了令人满意的结果。三家实验室采用碳酸饮料、固体饮料、含乳饮料、果冻、胶基糖果和白酒进行的空白加标（定量限水平）回收实验的回收率在81.9%~112.4%之间，相对标准偏差在0.4% ~ 4.4%之间，乙酰磺胺酸钾中浓度和高浓度（最大使用量水平）的加标回收率在95.0% ~ 1053.8%之间，RSD在0.2%~2.8 %之间；6份实际样品（包括碳酸饮料、固体饮料、含乳饮料、果冻、胶基糖果和白酒）测定的日内精密度在0.2% ~ 4.9%之间，日间精密度在0.4% ~ 4.9%。

实验室内方法学验证结果和实验室间协同性验证实验结果表明，本标准方法操作可行、准确、可靠。

GB 5009.140-201X《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》与GB/T 5009.140-2003相比，主要修改情况如下：

（1） 完善了样品前处理方法，对饮料类样品前处理操作进行了细化，将饮料分为碳酸饮料、不含蛋白质饮料和含蛋白质饮料；

（2） 检测食品基质的种类从饮料类食品扩展到饮料、果冻、胶基糖果、白酒、风味发酵乳、乳基甜品罐头、冷冻饮品、糖果、调味品、酱油和餐桌调味料等食品；

（3）增加了方法的检出限和定量限；

（4）删除了糖精钠测定的相关内容。

三、国内国际相关标准情况

目前，我国有关食品中乙酰磺胺酸钾的测定标准及相关规定共有3项，分别为：GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》、DBS13/ 006-2016《食品中苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠和乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）的测定》和DBS52/ 007-2014《白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法》。本标准方法是在GB/T 5009.140-2003的基础上进行修订的。

国际上有关食品中乙酰磺胺酸钾的测定方法标准包括欧盟的EN 12856：1999《乙酰磺胺酸钾、天门冬酰苯丙氨酸甲酯、糖精的测定 高效液相色谱法（Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin - High performance liquid chromatographic method）》和EN 1377：1997 《餐桌甜味剂中乙酰磺胺酸钾的测定 分光光度法（ Determination of acesulfame K in table top sweetener preparations - Spectrometric method）》以及日本厚生省发布的《食品中乙酰磺胺酸钾的分析方法》。上述食品中乙酰磺胺酸钾的测定方法以及文献中报道的相关检验方法主要采用分光光度法、高效液相色谱分离技术结合紫外检测器以及蒸发光散射检测器等进行检测。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。